ARP-Spoofing

Протокол ARP предназначен для определения MAC-адреса по IP-адресу (преобразования IP-адресов в MAC- адреса), с помощью специальной ARP-таблицы.

Как происходит определение маршрута с участием протокола ARP? Пусть хост подключается к другому хосту по его IP-адресу. Если адреса находятся в одной подсети, то вызывается протокол ARP. Далее осуществляется проверка, есть ли в ARP-таблице первого хоста запись о втором хосте. Если такая запись есть, то определяется физический адрес получателя, после чего IP-пакет инкапсулируется в кадр канального уровня и отправляется по указанному физическому адресу, соответствующему IP-адресу назначения. Если нет, то посылается широковещательный ARP-запрос, который позволяет выяснить какому MAC-адресу соответствует IP-адрес получателя. При этом в ARP-таблицу отправителя добавляется соответствующая запись.

Если адреса находятся в разных сетях - начинается просмотр таблицы в поисках прямого маршрута. Если маршрут найден, то вызывается протокол ARP и определяется физический адрес соответствующего маршрутизатора, после чего пакет инкапсулируется в кадр канального уровня и отправляется по указанному физическому адресу. В противном случае, вызывается протокол ARP и определяется физический адрес маршрутизатора по умолчанию, после чего пакет инкапсулируется в кадр канального уровня и отправляется по указанному физическому адресу.

Записи ARP-таблицы бывают двух вид видов: статические и динамические. Статические добавляются самим пользователем, динамические - создаются и удаляются автоматически. При этом в ARP-таблице всегда хранится широковещательный физический адрес FF:FF:FF:FF:FF:FF.

Создать запись в ARP-таблице можно через командную строку:

arp -s <1Р-адрес> <MAC-adpec>

Вывести записи ARP-таблицы можно командой: arp -a.

ARP небезопасен, поскольку хосты должны доверять полученным ответам (протокол ARP не предусматривает проверку подлинности пакетов). Поэтому, если устройство A запрашивает MAC-адрес устройства B, а устройство C отвечает вместо устройства B, устройство A отправляет весь трафик, предназначенный для устройства B, на устройство C. Таким образом, устройство C может перехватить весь трафик и получить доступ к конфиденциальным данным.

ARP-Spoofing (ARP-Cache poisoning, ARP-Poisoning) - разновидность сетевой атаки типа MITM (человек по середине, англ. Man in the middle), использующая уязвимости протокола ARP.

Dynamic ARP Inspection (DAI) - технология предназначена для предотвращения ARP spoofing/poisoning атак. Обрабатывает (фильтрует) только сообщения протокола ARP и не может повлиять напрямую на трафик других протоколов.

Для применения Dynamic ARP Inspection, необходимо указать какие порты коммутатора будут являться надежными (trusted), а какие — нет (untrusted, ненадёжными):

- Ненадёжные (Untrusted) - порты, к которым подключаются обычные хосты. Для ненадёжных портов выполняются проверки ARP-сообщений.

- Надежные (Trusted) - порты коммутатора, к которым подключен другой коммутатор. ARP-сообщения, полученные с доверенных портов не отбрасываются.

Схема подключения

Элементы вычислительной сети

- Маршрутизатор MikroTik (CPU 1, RAM 512MB)

- Коммутатор L2 Switch Cisco IOL (RAM 256MB)

- АРМ легитимного пользователя под управлением Windows 7 (CPU 2, RAM 2GB)

- АРМ нарушителя под управлением Kali Linux (CPU 2, RAM 2GB)

- АРМ для ARP-Watch под управлением Linux [Debian Server] (CPU 1, RAM 1GB)

Справка по первичной настройке сетевого оборудования

- MikroTik

- Учётная запись по умолчанию: admin/пустой пароль.

- Настройка внешнего интерфейса. Адрес должен быть получен автоматически при включении устройства. Проверить возможность выхода в интернет на оборудовании утилитой ping. Проверить назначенный адрес:

ip address print

- Настройка внутреннего интерфейса:

ip address add interface=<name_interface> address=<ip-address>/<subnet mask>

- Настройка NAT:

ip firewal l nat add chain=srcnat out-interface=<name_interface> action=masquerade

Справка по первичной настройке АРМ

- Настройка АРМ под управлением Windows

• Учётная запись: admin/eve@123

- Назначение адреса сетевого интерфейса. Панель управления Сеть и Интернет Центр управления сетями и общим доступом Изменение параметров адаптера. Также в этот раздел настроек можно попасть выполнив команду ncpa.cpl через командную строку или «Выполнить» (Win + R). Выбрать соответствующий сетевой адаптер Свойства IP версии 4 (TCP/IPv4).

- Проверить командой ping доступность других хостов (после последующей их настройки). При отсутствии ответов убедиться в корреткных настройках сетевых адаптеров устройств, проверить активность разрешающих правил для прохождения ICMP пакетов, при необходимости включить их. Панель управления Система и безопасность Брандмауэр Windows Дополнительные параметры. Аналогично команда для консоли: wf.msc

- Настройка АРМ под управлением Debian Server

- Учётная запись: root/eve@123

- Назначение адреса сетевого интерфейса. Открыть текстовым редактором конфигурационный файл: nano /etc/network/interfaces. Перед строчкой, начинающейся с iface, дописать auto ens3, где ens3 — название сетевого интерфейса. Дописанная строчка позволяет автоматически включать интерфейс после перезапуска сетевой службы. Вместо dhcp указать static. На следующей строчке дописать нужный адрес в формате address <ip-address>/<subnet mask>. Сохранить внесённые изменения в текстовом редакторе Ctrl+O выйти из редактора Ctrl+X.

- Перезапустить сетевую службу. Команда systemctl restart networking или service networking restart.

- Убедиться, что интерфейсу назначился адрес. Команда ip a

- Проверить командой ping доступность других хостов (после последующей их настройки).

- Настройка АРМ под управлением Kali Linux

- Учётная запись: root/eve@123

- Назначение адреса сетевого интерфейса. ПКМ на значок сетевого интерфейса Edit Connections Wired connection IPv4 Settings. В пункте Method выбрать Manual, далее Add. После сохранении адреса перезапустить интерфейс: ЛКМ на значок сетевого интерфейса Disconnect ЛКМ Wired connection

- Убедиться, что интерфейсу назначился адрес. Команда ip a

- Проверить командой ping доступность других хостов (после последующей их настройки).

Проведение атаки

- Включить IP-Forwarding на АРМ нарушителя:

sysctl net.ipv4.ip_forward=1

- Запустить утилиту «arpspoof»: arpspoof -i <name_interface> -t 192.168.3.254 -r 192.168.3.1

- Открыть анализатор трафика Wireshark, запустить захват пакетов. В строке фильтра указать ip.dst==192.168.3.1.

- Обратиться к незащищенному сайту с АРМ легитимного пользователя, смоделировать процесс входа в некоторую учётную запись.

- Осуществить перехват вводимых регистрационных данных легетимного пользователя через WireShark:

Edit Find packet... (Ctrl + F). Вместо Display Filter выставить String. Packet List заменить на Packet Details. В поле поиска указать искомые данные, содержащиеся внутри пакетов. Например, password.

- Произвести выгрузку пакетов в виде объектов формата HTTP. File Export Objects HTTP. Выбрать папку для сохранения файлов. Проанализировать полученные данные.

Противодействие атаки

Настройка ARP-Watch на АРМ

- Переименовать АРМ:

hostnamectl set-hostname ARP-Watch

- Настроить сеть в соответствии со схемой (IP-адрес, маска, шлюз, DNS-сервер).

- Загрузить актуальные версии пакетов ОС Linux:

apt update

- Установить ARP-Watch:

apt install arpwatch -y

- Создать файл arp.data :

touch /var/lib/arpwatch/arp.dat

- Перевести сетевую карту в неразборчивый режим:

ip link set <name_interface> promisc on

- Запустить службу ARP-Watch:

systemctl start arpwatch@<name_interface>

- Проверить статус службы ARP-Watch:

systemctl status arpwatch@<name_interface>

- Добавить службу в автозагрузку:

systemctl enable arpwatch@<name_interface>

- Включить вывод журнала с событиями службы ARP-Watch в консоль:

journalctl -f -u arpwatch@<name_interface>.service

Настройка SPAN порта коммутатора

- Указать порты, с которых будет перенаправляться трафик:

monitor session 1 source interface ethernet 0/0 - 2 rx

- Указать порты, на которые будет перенаправляться трафик:

monitor session 1 destination interface ethernet 0/3

- Сохранить настройки:

write

Смоделировать атаку, убедиться в появлении сообщений в логах на узле ARP-Watch: changed ethernet address, flip-flop

Dynamic ARP Inspection

Статическая привязка MAC-адресов

- Создать список доступа с именем DAI:

arp access-list DAI

- Добавить записи в список для всех подключенных хостов:

permit ip host <ip-adpec> mac host <тас-адрес>

- Применить список доступа:

ip arp inspection filter DAI vlan 1 static

- Включить функцию DAI:

ip arp inspection vlan 1

- Смоделировать атаку. Убедиться, что на коммутаторе появляются уведомления об недействительных ARP- запросах, а также убедиться в том, что атака предотвращается.

- Проверить статистику блокированных ARP-апросов:

show ip arp inspection statistics

Dynamic ARP Inspection

Динамическая привязка MAC-адресов

Для работы этого механизма, необходимо использовать в сети протокол DHCP и настроить на коммутаторе DHCP Snooping. DHCP Snooping позволяет разделить порты коммутатора на (DHCP) надежные (Trusted) и (DHCP) ненадежные (Untrusted). Надежным портом назначаем порт, к которому подключается доверенный DHCP сервер (их может быть несколько в большой сети). Все остальные порты будут ненадежными и DHCP пакеты на них будут отбрасываться. При этом строится таблица соответствия адресов «dchp snooping data base».

- Включить на коммутаторе функцию DHCP snooping:

ip dhcp snooping vlan 1

ip dhcp snooping database unix:/dhcp-snoop.db
ip dhcp snooping

- Назначить доверенный порт:

ip dhcp snooping trust

- Подключить ARP Inspection:

ip arp inspection vlan 1

- Определить надежный порт:

ip arp inspection trust

- Обеспечить восстановление порта из состояния errdisabled через 300 секунд. При сохранении несоответствия MAC-IP порт не восстановится:

errdisable recovery cause arp-inspection

- Повторить моделирование атаки.

- Проверить логи коммутатора.

- Проверить статистику блокированных ARP-апросов:

show ip arp inspection statistics

Коммутатор должен отбрасывать «неправильные» ARP-запросы и атакующий ничего не сможет перехватить.